Załącznik nr 2

- OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

  - Przedmiotem zamówienia jest dostawa fabrycznie nowego samochodu brygadowego/ ciężarowego, rok produkcji 2019 lub 2018 – sztuk 1.

Wymagane parametry techniczne przedmiotu zamówienia:

- niezależne przednie zawieszenie z regulowanym drążkiem skrętnym umocowanym do podłużnicy ramy pojazdu zintegrowane z teleskopowym amortyzatorem dwustronnego działania,

- paraboliczne tylne zawieszenie piórowe, sztywna belka tylnej osi. Hydrauliczne amortyzatory dwustronnego działania,

- podwozie dwuosiowe,

- kabina siedmioosobowa,

- silnik diesel spełniający normę EURO 6,

- moc silnika minimum 150 KM,

- skrzynia biegów manualna,

- dopuszczalna masa całkowita pojazdu maksimum 3,5 t,

- napęd na tylną oś z kołami bliźniaczymi,

- rozmiar opon minimum 16”,

- hak holowniczy kulowy oraz instalacja elektryczna umożliwiająca podpięcie przyczepy,

- wspomaganie kierowcy,

- poduszka powietrzna kierowcy,

- osłona miski olejowej,

- hamulce tarczowe wentylowane z przodu i z tyłu

- wzmocnione tylne zawieszenie,

- skrzynka narzędziowa zamykana na klucz,

- kolor nadwozia: szary

- światła do jazdy dziennej włączana automatycznie,

- system zapobiegania staczania się pojazdu podczas ruszania,

- wyposażenie dodatkowe: klimatyzacja, szyby elektryczne, elektryczne podgrzewane lusterka, radio, amortyzowany fotel kierowcy,

-system zapobiegania zablokowaniu poszczególnych kół przy hamowaniu,

- elektroniczny system stabilizacji toru jazdy,

- system rozdzielający siłę hamowania między osią przednią i tylną,

- system zwiększający ciśnienie w układzie hamulcowym podczas gwałtownego hamowania,

- osłona kabiny z siatki stalowej ocynkowanej, nadkola z tworzywa sztucznego,

- samochód wyposażony w gaśnicę, trójkąt, apteczkę oraz komplet gumowych chodników w kabinie,

- komplet opon zimowych,

- belka świetlna na dachu z napisem PUK Bodzentyn,

Charakterystyka nadwozia:

- długość wewnętrzna 2600 mm,

- szerokość wewnętrzna 2000 mm,

- wysokość wewnętrzna 1500 mm,

- wysokość burt 400 mm,

- ładowność określona po kompletacji pojazdu,

- konstrukcja ramy pośredniej aluminiowa, skręcana,

- podłoga ze sklejki antypoślizgowej o grubości 18 mm,

- burty aluminiowe anodowane z zamknięciami kasetowymi,

- burty boczne niedzielone, zamknięcia burt pionowe,

- stelaż plandeki aluminiowy, słupy środkowe wypinane, rząd listew aluminiowych,

- plandeka klejona w szarym kolorze z białym świetlikiem w dachu, automatycznie zwijana,

- przednia ściana powyżej burty ze sklejki wodoodpornej do wysokości 1500 mm od podłogi,

- uchwyty do mocowania ładunku montowane w obrzeżu co 50 cm,

- światła obrysowe (diodowe) i odblaskowe podświetlane elektrycznie zgodnie z PRD,

- skrzynia narzędziowa zamykana na klucz  szt. 1,

- stopień wejściowy na tylnej burcie,

- listwy przeciw najazdowe ( BUZ) aluminiowe na wspornikach ruchomych,

- nadkola z tworzyw z fartuchami przeciw błotnymi,

- homologacje UE.

Wymagane kryteria uwzględniające wymogi wynikające z Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 10 maja 2011r. w sprawach innych niż cena obowiązkowych kryteriów oceny oferty w odniesieniu do niektórych rodzajów zamówień publicznych (Dz. U. z 2011r., nr 96, poz. 559) oferowanego pojazdu.

Zużycie energii (wyrażone w MJ/km)- z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku) nie większe niż 3,72 MJ/km.

Samochód musi spełniać wymagania techniczne określone przez obowiązujące w Polsce przepisy dla pojazdów poruszających się po drogach publicznych, w tym warunki techniczne wynikające z ustawy z dnia 20 czerwca 19976r. Prawo o ruchu drogowym oraz Rozporządzeń wykonawczych do tej ustawy w tym posiadać homologację, wystawioną zgodnie z art. 68 ustawy Prawo o ruchu drogowym.

Wykonawca zapewnia:

- Wykonawca ponosi koszty dostawy oraz rozładunku przedmiotu zamówienia,

- Wykonawca w dniu odbioru, przeszkoli nieodpłatnie kierowców w zakresie prawidłowej i bezpiecznej  eksploatacji i obsługi pojazdu,

- Wykonawca gwarantuje, że samochód będący przedmiotem zamówienia jest  wolny od wad konstrukcyjnych, materiałowych, wykonawczych i prawnych,

- w dniu odbioru Wykonawca przekaże Zamawiającemu komplet kluczyków oraz następujące dokumenty (w języku polskim): komplet dokumentów niezbędny do zarejestrowania pojazdu, dokumenty określające warunki serwisowania gwarancyjnego i pogwarancyjnego, wyciąg ze świadectwa homologacji dla kompletnego pojazdu wydany przez Ministerstwo Infrastruktur, instrukcje obsługi pojazdu z charakterystyką techniczno-eksploatacyjną.

Gwarancja:

- Wykonawca zapewni udzielenie gwarancji na przedmiot zamówienia na okres minimum 24 miesięcy licząc od daty odbioru przedmiotu zamówienia,

- Wykonawca ponosi wszystkie koszty naprawy przedmiotu zamówienia w okresie udzielonej gwarancji,

- Wykonawca zapewni nieodpłatny serwis gwarancyjny w siedzibie Zamawiającego (dotyczy nieodpłatnie: dojazdu, zaopatrzenia w części zamienne, materiały eksploatacyjne oraz robocizny przez cały okres udzielonej przez wykonawcę gwarancji),

- czas przystąpienia do serwisu naprawy ( w okresie trwania gwarancji) wynosi maksimum 48 godzin od zgłoszenia przez Zamawiającego, natomiast czas dokonania naprawy wynosi maksimum 10 dni od momentu zgłoszenia.

- w przypadku braku możliwości usunięcia awarii w ciągu 10 dni roboczych od chwili jej zgłoszenia przez Zamawiającego , Wykonawca ma obowiązek dostarczyć w ciągu 24 godzin na swój koszt (na czas trwania naprawy) sprawny technicznie pojazd zastępczy o parametrach nie gorszych od opisanych w Opisie przedmiotu zamówienia. W przypadku niedostarczenia pojazdu, o którym mowa powyżej, zamawiający ma prawo do wynajęcia pojazdu tej samej klasy (na czas trwania naprawy) na koszt Wykonawcy, po uprzednim zawiadomieniu go drogą elektroniczną.

  - Nazwy materiałów, urządzeń lub producentów, które mogą pojawić się w zaproszeniu i jego załącznikach nie należy traktować jako narzuconych bądź sugerowanych przez zamawiającego.

Wszędzie tam, gdzie w przedmiocie zamówienia występuje nazwa, norma, aprobata techniczna itp., Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne z opisywanym. W przypadku gdy Zamawiający użył w opisie przedmiotu zamówienia oznaczeń norm, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów odniesienia, o których mowa w art. 30 ust. 1-3 ustawy Pzp należy je rozumieć jako przykładowe. Zamawiający zgodnie z art. 30 ust. 4 ustawy Pzp dopuszcza w każdym przypadku zastosowanie rozwiązań równoważnych opisywanym w treści zaproszenia. Każdorazowo gdy wskazana jest w niniejszym zaproszeniu lub załącznikach do zaproszenia  norma, należy przyjąć, że w odniesieniu do niej użyto sformułowania „lub równoważna”. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne z opisywanym przez Zamawiającego jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego materiały, urządzenia, roboty budowlane spełniają wymagania określone przez Zamawiającego.