Załącznik nr 2 A

- OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

  - Przedmiotem zamówienia jest dostawa fabrycznie nowej minikoparki, rok produkcji 2019 (lub 2018) – sztuk 1,

Nadwozie:

- minikoparka z konwencjonalnym zachodzeniem tyłu przy skręcie,

- podwójne zabezpieczenie hydrauliki przeciwko przypadkowemu użyciu część roboczej/jazdy,

- panele boczne maszyny wykonane z blachy stalowej,

- przeciwwaga odchylana na zawiasach zapewniająca pełny dostęp do komory silnika i akumulatora, otwierane okno rewizyjne w tylnej przeciwwadze,

- wlew paliwa zabezpieczony kluczykiem- dostępny bez konieczności otwierania maski silnika,

- kabina operatora z regulowanym fotelem, spełniająca standardy ROPS/FOPS z ogrzewaniem i wentylacją, przednia szyba z wycieraczką i spryskiwaczem dzielona, dolna część wyjmowalna,

- światła robocze na kabinie i ramieniu koparki oraz światło ostrzegawcze „kogut”,

- gaz ręczny,

- wszystkie szyby kabiny płaskie.

Układ hydrauliczny:

- pompa wielotłoczkowa o zmiennym wydatku wykorzystująca system LoadSensing,

- ciśnienie w układzie roboczym min 235bar,

- instalacja hydrauliczna wprowadzona na ramieniu koparkowym- dwukierunkowa o   przepływie maksymalnym min. 30l/min.,

- sterowanie funkcjami roboczymi wg standardu ISO,

- sterowanie wyjściem AUX oraz obrotem ramienia pedałem w podłodze.

Układ napędowy:

- gąsienice gumowe szer. min. 230 mm o krótkim skoku,

- dwie prędkości jazdy: I- min 2 km/h, II- min 4 km/h,

- podwozie rozsuwane, mechanizm rozsuwu wyposażony w wymienne ślizgi

- siła pociągowa min 13kN,

- minimum 3 rolki prowadzące gąsienic gumowych,

- zdolność pokonywania wzniesień 35o.

Silnik:

- Silnik wysokoprężny Diesla trzycylindrowy chłodzony cieczą,

- moc maksymalna minimum 11,5 kW,

- pojemność min 750 cm3.

Parametry robocze:

- masa operacyjna minimum 1810kg,

- maksymalna głębokość kopania (bez szybkozłącza, na podniesionym lemieszu)

min. 2,4 m,

- maksymalna wysokość załadunku min 2,6 m,

- maksymalny zasięg kopania minimum 4,0 m,

- kąt obrotu łyżki minimum 200o,

- łączny obrót wysięgnika prawo/lewo min 127o,

- siła skrywania łyżki minimum 18 kN,

- Sił zrywania na ramieniu minimum 9 kN.

Wyposażenie:

- instrukcja obsługi, katalog części, deklaracja CE,

- smarownica z tubą smaru, zestaw narzędzi do podstawowej obsługi maszyny, apteczka, gaśnica,

- uchwyty transportowe minimum 8 sztuk,

- tuleje na ramieniu koparkowym wymagające smarowania minimum co 300h,

- wymienne tulejki na koniku ramienia koparkowego,

- lemiesz koparkowy z poszerzeniami i zamkiem bezpieczeństwa,

- 3 łyżki z szybkozłączem: dwie  do kopania o szerokości 300 mm i 600 mm oraz łyżka skarpowa,

- przyczepa przystosowana do transportu  minikoparki, rok produkcji 2019 lub 2018 – sztuk 1, zarejestrowana.

Inne:

-  gwarancja na oferowaną minikoparkę musi wynosić co najmniej 12 miesięcy bez limitu motogodzin,

- dostawca powinien być producentem lub autoryzowanym przedstawicielem producenta oferowanej minikoparki,

- zapewniony serwis gwarancyjny i pogwarancyjny koparko-ładowarki,

- dostawca przeszkoli w cenie dostawy operatorów Zamawiającego w zakresie budowy i obsługi minikoparki.	Zamawiający przewiduje jedno szkolenie w dniu dostawy (lub w kolejnych dniach) dla 6 osób.

  - Minimalne warunki gwarancji i serwisu dla urządzenia:

- Minimalny okres gwarancji na całość wynosi 12 miesiący;

- Przeglądy gwarancyjne odbywać się będą w siedzibie i miejscu wskazanym przez Zamawiającego na koszt Wykonawcy (przegląd i dojazd);

- Wykonawca zapewni pięcioletni serwis pogwarancyjny liczony od zakończenia okresu gwarancyjnego;

- Wykonawca ma obowiązek dostarczenia w języku polskim: instrukcji obsługi, konserwacji i napraw oraz książek gwarancyjnych;

- Wykonawca ma obowiązek na swój koszt przeszkolenia pracowników obsługi i służb konserwacyjno – naprawczych Zamawiającego, w trakcie trwania całego okresu gwarancji;

- Zamawiający dokona sprawdzenia jakości pojazdu przed ostatecznym odbiorem. Sprawdzenie i odbiór w siedzibie Zamawiającego;

- Czas na podjęcie działań serwisowych maksymalnie 72 godz. (liczone w dni robocze) od momentu  zgłoszenia, lub koparka zastępcza o zbliżonych parametrach. Maksymalny czas naprawy wynosi 14 dni. W przypadku przedłużającej się naprawy ponad 14 dni Wykonawca zobowiązany jest do podstawienia nieodpłatnie maszyny zastępczej o zbliżonych parametrach na czas przedłużającej się naprawy. Zamawiający odstąpi od naliczania kar za opóźnienie w naprawie po otrzymaniu maszyny zastępczej.

  - Przedmiot zamówienia obejmuje dostawę koparko–ładowarki do siedziby Zamawiającego. Przy dostawie koparko-ładowarka musi być zatankowana min. 10 litrów paliwa.

  - Kod i nazwa według Wspólnego Słownika Zamówień (CPV):

43260000-3 koparki, czerparki i ładowarki i maszyny górnicze

43261000-0 koparki mechaniczne

43261100-1 ładowarki mechaniczne

  - Nazwy materiałów, urządzeń lub producentów, które mogą pojawić się w zaproszeniu i jej załącznikach nie należy traktować jako narzuconych bądź sugerowanych przez zamawiającego.

Wszędzie tam, gdzie w przedmiocie zamówienia występuje nazwa, norma, aprobata techniczna itp., Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne z opisywanym. W przypadku gdy zamawiający użył w opisie przedmiotu zamówienia oznaczeń norm, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów odniesienia, o których mowa w art. 30 ust. 1-3 ustawy Pzp należy je rozumieć jako przykładowe. Zamawiający zgodnie z art. 30 ust. 4 ustawy Pzp dopuszcza w każdym przypadku zastosowanie rozwiązań równoważnych opisywanym w treści zaproszenia Każdorazowo gdy wskazana jest w niniejszym zaproszeniu lub załącznikach do zaproszenia norma, należy przyjąć, że w odniesieniu do niej użyto sformułowania „lub równoważna”. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne z opisywanym przez Zamawiającego jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego materiały, urządzenia, roboty budowlane spełniają wymagania określone przez Zamawiającego.