Załącznik nr 2B

- OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

  - Przedmiotem zamówienia jest dostawa fabrycznie nowej koparko-ładowarki, rok produkcji 2019 lub 2018 – sztuk 1,

a) charakterystyka techniczna:

- koparko-ładowarka kołowa spełniająca wymagania pojazdu dopuszczonego do poruszania się po drogach publicznych zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy - Prawo o ruchu drogowym,

- masa eksploatacyjna maszyny do 8200 kg,

- długość transportowa maszyny do 5,7 m,

- silnik wysokoprężny czterocylindrowy turbodoładowany o mocy znamionowej brutto do 91 KM, bez filtra cząstek stałych DPF spełniający normę emisji spalin minimum Stage IV (Tier4 Final),

- napęd koparko-ładowarki na dwie osie, możliwość napędu na jedną oś,

- koła jezdne z oponami przednie 20 cali i tylne o rozmiarze 26 cali,

- przednia oś wychylna, przednie koła skrętne,

- wszystkie główne komponenty układu napędowego wyprodukowane przez jednego producenta (silnik, skrzynia biegów, mosty),

- LSD blokada tylnego mostu,

- Średnica zawracalna koparko-ładowarki bez hamulca do 8,5 m,

- skrzynia biegów maszyny manualna, przełączalna pod obciążeniem, minimum cztery biegi w przód, minimum cztery biegi w tył,

- 2 niezależne układy hamowania, hamulec zasadniczy hydrauliczny, mokry, samoregulujący się,

- System hydrauliczny umożliwiający dostosowanie wydajności układu hydraulicznego  do bieżącego zapotrzebowania,

- układ hydrauliczny zasilany pompą wielotłoczkową o wydajności min 165 litrów/min. i ciśnieniu roboczym minimum 250 bar,

- stabilizatory tylne niezależne, wysuwane hydraulicznie,

- błotnik kół przednich i tylnych, skrzynka narzędziowa, immobiliser,

- kabina operatora z obrotowym fotelem, spełniająca wymagania konstrukcji ochronnej ROPS i FOPS, poziom hałasu w kabinie do 74db,

- zbiornik paliwa o pojemności minimum 150 litrów,

- koparko-ładowarka musi być wyposażona w fabryczny system nawigacji satelitarnej GPS z podglądem: zużycia paliwa, trybów pracy, miejsca postoju maszyny w czasie rzeczywistym,

- koparko-ładowarka musi być wyposażona w klimatyzację,

b) osprzęt ładowarkowy koparko-ładowarki:

- sterowanie ramieniem ładowarkowym za pomocą dźwigni,

- musi posiadać system zapewniający samopoziomowanie łyżki ładowarkowej oraz układ stabilizacji łyżki ładowarkowej,

- musi posiadać układ powrotu łyżki ładowarkowej do pozycji ładowania,

- łyżka ładowarkowa montowana dzielona (otwierana), wielofunkcyjna: 6 w jednym – możliwość spychania, ładowania, kopania, chwytania, rozściełania i wyrównywania, mocowana na sworznie ramion koparko-ładowarki,

- pojemność łyżki ładowarki minimum 1m3 , szerokość łyżki do 2,4 m,

- widły do palet zamontowane na łyżce ładowarkowej,

- maksymalna wysokość załadunku  minimum 3,1 m,

- udźwig na pełną wysokość w łyżce ładowarkowej minimum 3 100 kg,

c) osprzęt koparkowy podsiębierny koparko-ładowarki:

- sterowanie ramieniem koparkowym za pomocą dźwigni ,

- musi posiadać możliwość przesuwu bocznego wysięgnika koparkowego,,

- łyżka koparkowa o szerokości 600 mm,

- łyżka skarpowa 1500 mm,

- łyżka 450 mm,

- młot z instalacją,

- szybkozłącze koparkowe mechaniczne,

- ramię koparkowe o zmiennej długości, rozsuwane hydraulicznie (teleskopowe),

- głębokość kopania minimum 5,90 m,

- wysokość załadunku przy złożonym ramieniu (bez wysuwu teleskopowego)

minimum 3,5 m,

- udźwig przy złożonym ramieniu (bez wysuwu teleskopowego) minimum 1400 kg,

d) wymagania dodatkowe:

- gwarancja na oferowaną koparko-ładowarkę musi wynosić 36 miesięcy lub 2000 motogodzin,

- pakiet przeglądów do 2000 mtg,

- dostawa koparko-ładowarki na koszt Wykonawcy,

- Wykonawca musi być autoryzowanym dostawcą producenta maszyn w Polsce,

- Wykonawca musi przedstawić „Deklarację zgodności z CE” na oferowaną koparko-ładowarkę,

- zapewniony serwis gwarancyjny i pogwarancyjny koparko-ładowarki,

- zapewniony czas realizacji w przypadku awarii koparko-ładowarki musi wynosić maksymalnie 72 godzin od zgłoszenia liczone w dniach roboczych lub sprzęt zastępczy o porównywalnych parametrach,

- oferowana maszyna musi być wyposażona w radio, immobiliser oraz w pakiet podstawowy składający się z gaśnicy, trójkąta ostrzegawczego oraz instrukcji obsługi operatora w języku polskim i katalogu części zamiennych,

- Wykonawca przeszkoli w cenie dostawy operatorów Zamawiającego w zakresie budowy i obsługi koparko-ładowarki. Zamawiający przewiduje jedno szkolenie w dniu dostawy (lub w kolejnych dniach) dla 6 osób.

  - Warunki gwarancji i serwisu dla urządzenia:

- Okres gwarancji na całość wynosi 36 miesięcy lub 2000 motogodzin,

- Przeglądy gwarancyjne odbywać się będą na koszt Wykonawcy (przegląd i dojazd).

- Wykonawca zapewni pięcioletni serwis pogwarancyjny liczony od zakończenia okresu gwarancyjnego.

- Wykonawca ma obowiązek dostarczenia w języku polskim: instrukcji obsługi, konserwacji i napraw oraz książek gwarancyjnych.

- Wykonawca ma obowiązek na swój koszt przeszkalania pracowników obsługi i służb konserwacyjno – naprawczych Zamawiającego, w trakcie trwania całego okresu gwarancji.

- Zamawiający dokona sprawdzenia jakości pojazdu przed ostatecznym odbiorem. Sprawdzenie i odbiór w siedzibie Zamawiającego.

- Czas na podjęcie działań serwisowych maksymalnie 72 godz. (liczone w dni robocze) od momentu  zgłoszenia, lub koparka zastępcza o zbliżonych parametrach. Maksymalny czas naprawy wynosi 14 dni. W przypadku przedłużającej się naprawy ponad 14 dni Wykonawca zobowiązany jest do podstawienia nieodpłatnie maszyny zastępczej o zbliżonych parametrach na czas przedłużającej się naprawy. Zamawiający odstąpi od naliczania kar za opóźnienie w naprawie po otrzymaniu maszyny zastępczej.

  - Przedmiot zamówienia obejmuje dostawę koparko–ładowarki do siedziby zamawiającego. Przy dostawie koparko-ładowarka musi być zatankowana min. 50 litrów paliwa.

  - Kod i nazwa według Wspólnego Słownika Zamówień (CPV):

43260000-3 koparki, czerparki i ładowarki i maszyny górnicze

43261000-0 koparki mechaniczne

43261100-1 ładowarki mechaniczne

  - Nazwy materiałów, urządzeń lub producentów, które mogą pojawić się w zaproszeniu i jej załącznikach nie należy traktować jako narzuconych bądź sugerowanych przez zamawiającego.

Wszędzie tam, gdzie w przedmiocie zamówienia występuje nazwa, norma, aprobata techniczna itp., Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne z opisywanym. W przypadku gdy zamawiający użył w opisie przedmiotu zamówienia oznaczeń norm, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów odniesienia, o których mowa w art. 30 ust. 1-3 ustawy Pzp należy je rozumieć jako przykładowe. Zamawiający zgodnie z art. 30 ust. 4 ustawy Pzp dopuszcza w każdym przypadku zastosowanie rozwiązań równoważnych opisywanym w treści zaproszenia. Każdorazowo gdy wskazana jest w niniejszym zaproszeniu lub załącznikach do zaproszenia norma, należy przyjąć, że w odniesieniu do niej użyto sformułowania „lub równoważna”. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne z opisywanym przez Zamawiającego jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego materiały, urządzenia, roboty budowlane spełniają wymagania określone przez Zamawiającego.